标准球场尺寸及面积速查表（表一）

| 球场类型 | 长（m） | 宽（m） | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5人制 足球场 | 40 | 20 | 800.00 |
|  | 40.0+｛2.0（缓冲区）×2｝＝44 | 20.0+｛1.0（缓冲区）×2｝＝22 | 968.00 |
| 7人制 足球场 | 65 | 45 | 2925.00 |
|  | 65.0+｛2.0（缓冲区）×2｝＝69 | 45.0+｛1.0（缓冲区）×2｝＝47 | 3243.00 |
| 11人制 足球场 | 105 | 68 | 7140.00 |
|  | 105.0+｛2.0（缓冲区）×2｝＝109 | 68.0+｛2.0（缓冲区）×2｝＝72 | 7848.00 |
| 网球场 | 23.77 | 10.97 | 260.76 |
|  | 23.77+｛6.4（缓冲区）×2｝＝36.57 | 10.97+｛3.65（缓冲区）×2｝＝18.27 | 668.134 |
| 篮球场 | 28 | 15 | 420.00 |
|  | 28.0+｛2.0（缓冲区）×2｝＝32 | 15.0+｛2.0（缓冲区）×2｝＝19 | 608.00 |
| 排球场 | 18 | 9 | 162.00 |
|  | 18.0+｛9.0（缓冲区）×2｝＝36 | 9.0+｛6.0（缓冲区）×2｝＝21 | 756.00 |
| 羽毛球场 | 单打13.4+｛2.0（缓冲区）×2｝＝21.4 | 5.18+｛4.0（缓冲区）×2｝＝13.18 | 282.052 |
|  | 双打13.4+｛2.0（缓冲区）×2｝＝21.4 | 6.10+｛4.0（缓冲区）×2｝＝14.10 | 301.74 |
| 曲棍球场 | 91.4 | 55 | 5027.00 |
|  | 91.4+｛2.0（缓冲区）×2｝＝95.4 | 55+｛1.0（缓冲区）×2｝＝57.0 | 5437.80 |
| 手球场 | 40 | 20 | 800.00 |
|  | 40.0+｛2.0（缓冲区）×2｝＝44 | 20.0+｛1.0（缓冲区）×2｝＝22 | 968.00 |

半圆式田径场尺寸及面积速查表（二）

| 跑道规格 | 用地面积（㎡） | 内沿半径（m） | 一条弯道长（m） | 一条直段长（m） | 直道长（m） | 两端余地（m） | 两边余地（m） | 道宽（m） | 分道线宽（m） | 分道（条） | 跑道总面积（㎡） | 半圆区总面积（㎡） | 足球场面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400m | 181×95 | 36 | 114.04 | 85.96 | 145 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 0.05 | 8 | 4648 | 4071.52 | 6189.12 |
|  | 180×96 | 36.5 | 115.62 | 84.39 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 8 |  | 4185.40 | 6160.47 |
|  | 179×99 | 37.898 | 120 | 80 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 8 |  | 4512.15 | 6063.68 |
|  | 注：标准比赛场地设施布局；足球场、跑道、跳高和三级跳远、障碍水池（3.66m×3.66m×0.50m ~ 0.70m）、掷标枪、掷铁饼、掷链球、撑杆跳、推铅球、跳高、110m或根据甲方要求设计场地设施布局。（如甲方要求不太明确，公司可设计1 ~ 3套图纸，供甲方选择，每套图纸的布局要以文字加以说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350m | 156×73 | 29 | 92.05 | 82.95 |  | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 0.05 | 6 | 3114 | 2642.09 | 4811.10 |
|  | 156×74 | 29.5 | 93.62 | 81.38 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 2733.98 | 4801.42 |
|  | 155×75 | 30 | 95.19 | 79.81 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 2827.44 | 4788.60 |
|  | 155×76 | 30.5 | 96.76 | 78.24 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 2922.48 | 4772.64 |
|  | 154×77 | 31 | 98.33 | 76.67 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 3019.08 | 4753.54 |
|  | 154×78 | 31.5 | 99.90 | 75.10 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 3117.26 | 4731.30 |
|  | 153×79 | 32 | 101.47 | 73.53 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 3217.00 | 4705.92 |
|  | 152×80 | 32.5 | 103.04 | 71.96 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 3318.32 | 4677.40 |
|  | 152×81 | 33 | 104.62 | 70.38 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 3421.21 | 4645.08 |
|  | 151×82 | 33.5 | 106.19 | 68.81 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 3525.67 | 4610.27 |
|  | 151×83 | 34 | 107.76 | 67.24 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 3631.69 | 4572.32 |
|  | 150×84 | 34.5 | 109.325 | 65.67 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 3739.29 | 4531.23 |
|  | 150×85 | 35 | 110.90 | 64.10 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 3848.46 | 4487.00 |
| 300m | 136×65 | 25 | 79.48 | 70.52 |  | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 0.05 | 6 | 2698 | 1963.50 | 3526.00 |
|  | 135×66 | 25.5 | 81.05 | 68.95 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 2042.83 | 3516.45 |
|  | 135×67 | 26 | 82.62 | 67.38 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 2123.73 | 3503.76 |
|  | 134×68 | 26.5 | 84.19 | 65.81 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 2206.19 | 3487.93 |
|  | 134×69 | 27 | 85.77 | 64.23 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 2290.23 | 3468.42 |
|  | 133×70 | 27.5 | 87.34 | 62.66 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 2375.84 | 3446.30 |
|  | 133×71 | 28 | 88.91 | 61.09 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 2463.02 | 3421.04 |
|  | 132×72 | 28.5 | 90.48 | 59.52 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 2551.77 | 3392.64 |
|  | 131×73 | 29 | 92.05 | 57.95 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 2642.09 | 3361.10 |
|  | 131×74 | 29.5 | 93.62 | 56.38 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 2733.98 | 3326.42 |
|  | 130×75 | 30 | 95.19 | 54.81 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 2827.44 | 3288.60 |
|  | 130×76 | 30.5 | 96.76 | 53.24 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 6 |  | 2922.48 | 3247.64 |

300m ~ 400m场地如用地面积适当最好设计至少6条弯道 ~ 8条弯道，直道为6条、8条、10条（100m起跑线、110m.栏起跑线、起跑区：至少3m、缓冲区：至少17m）。

场地设施布局按甲方要求设计布局或公司可设计1 ~ 3套图纸，供甲方选择，每套图纸的布局要以文字加以说明。

| 跑道规格 | 用地面积（㎡） | 内沿半径（m） | 一条弯道长（m） | 一条直段长（m） | 直道长（m） | 两端余地（m） | 两边余地（m） | 道宽（m） | 分道线宽（m） | 分道（条） | 跑道总面积（㎡） | 半圆区总面积（㎡） | 足球场面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250m | 114×53 | 20 | 63.77 | 61.23 |  | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 0.05 | 4 | 1568 | 1256.64 | 2449.20 |
|  | 114×54 | 20.5 | 65.35 | 59.65 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1320.26 | 2445.65 |
|  | 114×55 | 21 | 66.92 | 58.08 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1385.45 | 2439.36 |
|  | 113×56 | 21.5 | 68.49 | 56.51 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1452.21 | 2429.93 |
|  | 112×57 | 22 | 70.06 | 54.94 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1520.54 | 2417.36 |
|  | 112×58 | 22.5 | 73.63 | 53.37 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1590.44 | 2401.65 |
|  | 111×59 | 23 | 73.20 | 51.80 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1661.91 | 2382.80 |
|  | 111×60 | 23.5 | 74.77 | 50.23 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1734.95 | 2360.81 |
|  | 110×61 | 24 | 76.34 | 48.66 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1809.57 | 2335.68 |
|  | 110×62 | 24.5 | 77.91 | 47.09 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1885.75 | 2461.27 |
|  | 109×63 | 25 | 79.48 | 45.52 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1963.50 | 2354.50 |
|  | 108×64 | 25.5 | 81.05 | 43.95 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 2042.83 | 2241.45 |
|  | 108×65 | 26 | 82.62 | 42.38 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 2123.73 | 2203.76 |
|  | 107×66 | 26.5 | 84.19 | 40.81 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 2206.19 | 2162.93 |
| 200m | 95×43 | 15 | 48.07 | 51.94 |  | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 0.05 | 4 | 1274 | 706.86 | 1558.20 |
|  | 95×44 | 15.5 | 49.64 | 50.36 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 754.77 | 1561.16 |
|  | 94×45 | 16 | 51.21 | 48.79 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 804.25 | 1561.28 |
|  | 94×46 | 16.5 | 52.78 | 47.22 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 855.31 | 1558.26 |
|  | 93×47 | 17 | 54.35 | 45.65 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 907.93 | 1552.10 |
|  | 93×48 | 17.5 | 55.92 | 44.08 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 962.12 | 1542.80 |
|  | 92×49 | 18 | 57.49 | 42.51 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1017.88 | 1530.36 |
|  | 91×50 | 18.5 | 59.06 | 40.94 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1075.22 | 1514.78 |
|  | 91×51 | 19 | 60.63 | 39.37 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1134.12 | 1496.06 |
|  | 90×52 | 19.5 | 62.20 | 37.80 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1194.60 | 1474.20 |
|  | 89×53 | 20 | 63.77 | 36.23 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1256.64 | 1449.29 |
|  | 89×54 | 20.5 | 65.35 | 34.65 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1320.26 | 1420.50 |
|  | 89×55 | 21 | 66.92 | 33.08 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1385.45 | 1389.36 |
|  | 88×56 | 21.5 | 68.49 | 31.51 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 1452.21 | 1354.93 |
| 150 | 70×43 | 15 | 48.07 | 26.93 |  | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 0.05 | 4 | 980 | 706.86 | 807.90 |
|  | 70×44 | 15.5 | 49.64 | 25.36 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 754.77 | 786.16 |
|  | 69×45 | 16 | 51.21 | 23.79 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 804.25 | 761.28 |
|  | 69×46 | 16.5 | 52.78 | 22.22 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 855.31 | 733.26 |
|  | 68×47 | 17 | 54.35 | 20.65 |  |  |  | 1.22 | 0.05 | 4 |  | 907.93 | 702.10 |

150m ~ 250m设计至少4条弯道、直道4~6条。场地设施布局按甲方要求设计布局或公司可设计1 ~ 3套图纸，供甲方选择，每套图纸的布局要以文字加以说明。

跳跃项目设施尺寸及面积速查表（表三）

| 场地类型 跳远设施 | 跳远项目设施详解 |
| --- | --- |
| 跳远设施布局 | 标准场地；助跑道起点至落地区尽头全长需至少50.00m，宽至少2.75m。跳远设施包括助跑道、一块起跳板和一个洛地区。通常是沿直道外设置，有两条相邻的助跑道，两端各有一个落地区，以保证在两个方向上两组运动员能同时比赛。对于建造Ⅰ类和Ⅱ类，此条为强制。 |
| 跳远助跑道 | 助跑道从起点至起跳线的长度至少40.00m，助跑道宽1.22m±0.01m。它应以0.05m宽的白线标出或者用0.05m宽、实线长0.10、间距0.05m的虚线标出。助跑道表面通常与跑道铺设相同面层。 |
| 跳远起跳板 | 起跳板是矩形的，长1.22m±0.01m，宽0.20m±0.002m，后不超过0.10m，漆成白色。起跳板表面与助跑道表面齐平。 |
| 跳远落地区 （沙坑） | 根据起跳线近端与起跳线的间距，落地区必须长7.00m ~ 9.00m，宽至少为2.75m。助跑道全长为40.00m起跳板中心线至落地区近端为2.00m，起跳板中心线至落地区尽头全长为10.00m。落地区（沙坑）长为8.00m、宽为2.75m、沙坑深至少0.30m。落地区的中心线与助跑道中心线必须一致。如果两个落地区能平行设置，则间距不少于0.30m；如果两个落地区是前后分开设置，那么间距至少也是0.30m。 落地区周围应砖砌不小于0.05m宽、0.30m高的边沿，边沿朝内呈圆形，并与地面平行。 落地区必须有一个可渗水的下部结构或一个适宜的排水系统（排水井或连接地下排水管），并填上不少于0.30m深的沙子，中间稍微厚些。 考虑到运动员的安全，沙子（为避免因潮湿而变硬）必须是洗净的河沙或石英沙，不含有机成分，颗粒最大2mm，小于0.2mm颗粒的重量不超过5%。保证落地区边沿顶沿设计使用柔韧材料，并呈圆形也是非常重要的。 在人工合成材料面层的助跑道上安装永久性起跳板经常是导致事故的原因，因为它与助跑道难以齐平，而且不能进行平整。将可调节的起跳板安置在金属地盘上可减少这种情况的发生。 在任何情况下，起跳板至洛地区尽头的全长必须按规定设置。（起跳板中心线至落地区尽头全长为10.00m） 落地区以外区域必须平整无障碍，允许运动员穿越整个区域。 如水平跳跃设施在内场，则长投项目必须计划好，以免与跳跃设施区的准备活动和比赛发生冲突。 注：跳远设施必须符合规格规定，验收可包括在田径场（跑道）的检验中。 |
| 三级跳远设施 | 三级跳项目设施详解 |
| 三级跳远设施布局 | 场地标准；助跑道起点至洛地区尽头全长需至少61.00m，宽至少2.75m。除了起跳板的位置，三级跳远的设施都与跳远相同。在国际比赛中，建议将起跳板安装在距落地区近端男子不少于13.00m、女子不少于11.00m处。在其他比赛中，可依比赛水平确定这个距离。 |
| 三级跳远助跑道 | 见；跳远助跑道。跳远助跑道中除了起跳线的位置外，适用于三级跳远助跑道。 |
| 三级跳远落地区 （沙坑） | 助跑道全长40.00m，起跳板中心线至落地区近端男子为13.00m、女子为11.00m，起跳板中心线至落地区尽头全长为21.00m。落地区（沙坑）长为8.00m、宽为2.75m、沙坑深至少0.30m。其他参考跳远落地区。 注：跳远设施必须符合规格规定，验收可包括在田径场（跑道）的检验中。 |
| 跳高设施 | 跳高项目设施详解 |
| 跳高设施布局 | 跳高设施包括一个半圆形助跑道，一个起跳区，两个立柱，一根横杆和一个落地区。如有跑道内突沿部分，暂时移开（通常在建造跑道时是不加建跑道内突沿的），就可以将椭圆跑道作为助跑道的一部分。在重要比赛中跳高设施必须足够宽阔，能保证两人同时进行跳高比赛。 |
| 跳高助跑道 | 半圆形助跑道的半径至少为20.00m，允许在任何一个方向上助跑。如果使用椭圆形跑道作为助跑道，需要将跑道内突沿暂时移开时，必须注意保证椭圆形跑道和沿跑道边沿的半圆表面高度一致。助跑道和起跳区通常铺设与跑道材料一致的面层。 |
| 跳高落地区 | 落地区的尺寸不小于6.00m×4.00m，上面覆盖一个相同尺寸的防钉鞋穿透的落地垫，高度至少0.70m。垫子可放置在一个高0.10m的格栅上，格栅的每边应在垫子每边向内0.10m围起来，直至地面。 如果助跑道包括椭圆形跑道，那么可移动的突沿是必不可少的。 注：跳高设施必须符合规格规定，验收可包括在田径场（跑道）的检验中。 |
| 撑杆跳高设施 | 撑杆跳高项目设施详解 |
| 撑杆跳高设施布局 | 撑杆跳高设施包括一个助跑道、一个插竿用的插斗、两个立柱、一根横杆和一个落地区。它即可平行布置在一条直道的外侧，也可布置在半圆区域内。布置在直道外侧时，可将落地区安置在两条对称助跑道中间；布置在半圆区域内时，一般平行放置两条助跑道，在每条尽头处安置落地区。 在重要比赛中（建造Ⅰ类和Ⅲ类），撑杆跳高设施必须能够保证两个人同时同向进行撑杆跳高比赛，最好肩并肩，各人的助跑道长度相同。 |
| 撑杆跳高助跑道 | 助跑道至少长40.00m,从跑道起点至零线丈量。助跑道宽1.22m±0.01m。它应以0.05m宽的白线标出或者用0.05m宽、实线长0.10、间距0.05m的虚线标出。在助跑道尽头，插斗边沿与助跑道齐平，尽头内边上沿与零线吻合。零线应以0.01m宽的白线标出，并延伸至立柱以外。 应安装一个排水管和与地面同样高度的覆盖版。 助跑道表面通常与跑道铺设相同面层。 |
| 撑杆跳高落地区 | 出尺寸外，与跳高落地区内容相似。在国际主要赛事，落地区应不小于6.00m（不含前端）×6.00m宽×0.80m高。可安置在0.10m高的格栅上，前端至少2.00m，最靠近插斗的落地区边沿应距插斗0.10m ~ 0.15m，并从插斗开始，以大约45°角倾斜。对于其他比赛，落地区尺寸应不小于5.00m（不含前端）×5.00m宽×0.80m高。 注：撑杆跳高设施必须符合规格规定，验收可包括在田径场（跑道）的检验中。 |
| 投掷项目设施 掷铁饼设施 | 掷铁饼项目设施详解 |
| 掷铁饼设施布局 | 掷铁饼的设施包括一个投掷圈、一个护笼和一个落地区。通常体育场内有两套掷铁饼设施，以利风向，但并非强制性，安置在直到尽头的半圆区域内。各套设施内，落地区安排在跑道内的草地区域。 靠近1500m起点的掷铁饼设施通常与掷链球设施相结合，区别在于投掷圈的直径不同，分别为：掷铁饼2.50m，掷链球2.135m。掷链球的护笼必须达到更加严格的要求。如果在掷链球保护笼内设置两套独立的掷铁饼和掷链球投掷圈，则掷铁饼投掷圈应较靠近落地区。 |
| 掷铁饼投掷圈 | 投掷圈由铁、钢或其他适宜材料制成，顶部与外面的地面或合成材料面层或水泥地齐平。圈内区域由混泥土或合成材料制成，不能打滑。 圈内直径2.50m±0.005m。安装排水系统。 |
| 掷铁饼护笼 | 掷铁饼与掷链球的护笼通常是建在一起共同使用。 |
| 掷铁饼落地区 | 落地区可以是草坪或其他适宜材料，表面平整柔软。落地区长度为80.00m，落地区必须从投掷圈中心以34.92°角铺设，并以0.05m款的白线标出。 注：掷铁饼设施必须按规格建造，验收可包括在田径场（跑道）的检验中。 |
| 掷链球设施 | 掷链球项目设施详解 |
| 掷链球设施布局 | 与掷铁饼设施一样。掷铁饼与掷链球共用的投掷圈直径为2.50m±0.005，用于掷链球时，只要把直径降为2.135m±0.005，插入一个宽0.1825m、高0.02m的环即可。 |
| 掷链球落地区 | 落地区应该长90m的扇形区角度是34.92°，两条分界线在90m处的间距为54m。其他与掷铁饼一样。 注：掷链球设施必须按规格建造，验收可包括在田径场（跑道）的检验中。 |
| 掷标枪设施 | 掷标枪项目设施详解 |
| 掷标枪设施布局 | 掷标枪设施包括一个助跑道、一个投掷弧和一个落地区。通常有沿半圆区域中心与知道平行设置两条助跑道。由于助跑道的长度会超出半圆区域，通常会延伸至跑道和外沿以外。这种情况下，有必要设计可移动的突沿，并保证椭圆跑道、半圆区域和跑道边沿的高度一致（通常在建造跑道时是不设内突沿的，只设外突沿）。设置在任何半圆区域内的助跑道，其落地区都在跑道所环绕的草地上。 |
| 掷标枪助跑道 | 主跑道长度至少为30.00m，宽4.00m±0.01m、宽0.05m的白线标出。 |
| 掷标枪投掷弧 | 投掷弧安装在主跑道尽头，它可以漆出或由木料（3 ~ 5层防水粘接层）或其他适宜的防腐蚀材料如塑料（塑胶）制成。如不是漆出的，那么它必须安装得与助跑道表面齐平。 投掷弧宽0.07m，是一个圆心在助跑道中线上、半径为8.00m的朝投掷方向的白线圆弧。建议用不同于助跑道表面颜色的的合成插入物标出圆心，直径和厚度分别为20mm ~ 30mm。 |
| .掷标枪落地区 | 与掷铁饼路地区相似（参考掷铁饼落地区），落地区长100m，在这一距离上分界线内沿连线长50m，落地区呈扇形角度为34.92°。面层与跑道材料一致。 注：掷标枪设施必须按规格建造，验收可包括在田径场（跑道）的检验中。 |
| 推铅球设施 | 推铅球项目设施详解 |
| 推铅球设施布局 | 推铅球设施包括一个投掷圈、一块抵趾板和一个落地区。通常在体育场的一端至少建造两套设施供两组运动员在相似条件下同时比赛。投掷圈的位置取决于其他田径项目设施的位置，位于半圆区域内，落地区一般位于跑道内侧的草地。 |
| 推铅球投掷圈 | 与掷铁饼投掷圈相似（参考掷铁饼投掷圈），除此之外，推铅球投掷圈的内部直径为2.135m±0.005m。 |
| 推铅球抵趾板 | 抵趾板应漆成白色，有木料或其他适合材料制成弧形，内沿应与投掷弧内沿吻合。它应被牢固地安装在落地区分界线之间的中央地面上。内沿弧长1.22m±0.01m,最窄处宽0.112m±0.002m。如牢固安装，从相邻投掷圈面层之上测量高度为0.10m±0.002m。 |
| 推铅球落地区 | 参考掷铁饼落地区，除此之外，落地区长为25m，如保持34.92°，则在25m处两条分界线相距扇形角15m。 |

球场围网（表四）

| 网球场围网 | 1、包塑丝经：3.8mm ；2、网孔：45mm X 45mm；3、 尺寸：3000mm X 4000mm；4、立柱：60/2.75mm（或按要求）；5、横柱：60/2.75mm（或按要求）；6、连接方式：焊接。防腐处理：电镀、热镀、喷塑、。优点：具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形、现场施工安装、灵活性强（可根据现场要求随时调整造型和尺寸)。 可选颜色： 蓝色、绿色、黄色、白色等。网住高6m、直径114mm（标准）、柱体为圆柱形或圆锥形，立柱与立柱间距3m ~ 3.5m, |
| --- | --- |
| 网球场灯具 | 采用飞利浦或亚明（防爆金卤灯 金属卤化物灯高压钠灯），防护等级IP65。 |

跑道、球场基础结构施工工艺速查表（表五）

| 运动场地标准基础结构施工规范及施工工艺 |  |
| --- | --- |
| 跑道及半圆区基础建造（水泥） | 下挖30 ~ 50公分：铺设150mm厚的碎石层（碎石粒径为30-80mm，石粉填缝）；100mm厚6%的石灰稳定层；PVC薄膜防潮层，材料采用PVC薄膜，用干铺法进行铺设；钢筋混凝土基础，混凝土强度为C20，厚度120mm，钢筋采用Φ6@300方式铺设，混凝土要原土抹平，平整度须用3m直尺测量，平整度误差在1-3mm内，误差面积之和不超过总面积的5%，表面不得有浮土沙、裂缝等现象。浇水保养3-4周，使混凝土达到强度要求；13mm厚的塑胶面层。 |
| 跑道及半圆区基础建造（沥青） | 除40mm后的粗沥青层、20mm厚的细沥青层，其同上。 |
| 人造草坪基础结构 | 同上：人造草的高度为50mm |
| 球场（水泥）基础结构 | 同上：面层按要求的厚度 |
| 球场（沥青）基础结构 | 同上：面层按要求的厚度 |
| 排水沟结构 | 1、排水沟土方开挖平均深1000mm，宽1000mm，水沟地基平整达到坡度要求，人工夯实。 2、底层铺设100mm厚6%水泥石粉垫层，再在其上铺设50mm厚C15混凝土层。 3、用M5水泥砂浆砌筑砖墙作排水沟，240mm厚，沟内5mm厚M2.5水泥砂浆抹灰，内壁净宽为300m。 4、水沟盖板采用500 mm (长)×500 mm（宽）×70mm (厚)混凝土预制构件，内设6Ф8mm钢筋，盖板上设有一个250mm(长)×25mm(宽)泄水孔。 5、沉砂井位置底板比水沟底板低150mm，其宽度同水沟内净空，长400mm。 6、在水沟盖板上涂刷一层高分子防水材料，其作用是为防止水沟盖板的水气上升而造成面层塑胶起泡。 |

游泳（馆）池技术规范速查表（表六）

交通设施技术速查表表七）