五人制足球场的规格、基础要求、项目成本核算

一、五人制足球场规格

1、标准五人制足球场规格为：（长）40m*（宽）20m（注明：长不低于40米，宽不低于20米）；

2、换人区：1*5m*2位/半场；

3、中间圆线：半径1.5m；

4、第一球点：6m（离边底线）；

5、第二球点：（离边底线距离）10m*（宽）5m；

6、球门宽度：3m，球柱高2m；

二、基础要求

1、水泥混凝土基础：8-20cm；(也可选用更便宜的水泥石粉基础)

2、垫层泥土必须压实之后才铺水泥混凝土；

3、球场四周必须做好排水系统或者球场本身基础要高于周边3-5cm,防水冲刷球场草坪；

4、球场围栏：有条件的在球场四周做防护围栏，高度于6m为标准；可以选用2米硬网和4米软网结合方案,以节约成本.

6、草坪铺设：（1）人造草坪，特点：耐用省去维护成本；（2）真草坪，特点：较难维护，维护成本高；

三、场内硬性所需材料

1、人造草坪、石英砂、橡胶颗粒、专用胶水；

2、球门、球网；

3、照明灯杆、灯；

四、成本核算

1、水泥混泥土成本：5-8元/1cm（厚度）每平米（注明：具体成本要看当地的人工费用和材料费用成本为准）；

2、排水系统：（一般为40cm*40cm*40cm）成本为200元/米（注：具体成本要按当地的人工费用和材料费用成本为准）；

3、围栏：硬网100元左右/平方米,软网30元左右/平方米.

4、人造草坪：35-50元/平方米（根据草的密度、高度等价格会有浮动）；

5、石英砂、橡胶颗粒：20-30元/平方米；建议石英砂每平方填充25公斤,橡胶颗粒每平方填充6公斤以上；

6、人工费：8-15元/平米（注：具体成本按当地的人工费用为准）；

7、球门及球网：1000-3000元/副；

8、照明灯杆及灯：6米灯杆1500元/杆,灯光可选择专业led 灯，每盏1500-4500不等。灯杆可选用四盏或六盏的方式。